# БГУИР

- Билет  №	  1

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Определение информации.

- Скорость передачи информации, пропускная способность непрерывных каналов связи.

- Вероятности совместного появления P(xi,yj) объединения двух ансамблей заданы в виде таблицы

| yj | xi | х1 | х2 | х3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 0,15 | 0 | 0,05 |
| y2 |  | 0,20 | 0,05 | 0 |
| y3 |  | 0 | 0,30 | 0,25 |

Определить точные H(xi,yj)и среднее H(X,Y) количества неопределенности в совместном наступлении событий xiи yj.

- Ассиметричное шифрование.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  2

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Этапы обращения информации.

- Информационная модель дискретного канала связи. Энтропия источника и энтропия сообщения.

- ОпытX имеет четыре исхода x1, x2, x3, x4 с соответственными вероятностямиP(x1) = 0,15, P(x2) = 0,18, P(x3)=0,27, P(x4)=0,40. Найти точные I(xi) и среднее количество информации I(X), несомое исходами x1, x2, x3, x4.

- Преобразование Фурье.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  3

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Системы передачи информации.

- Дискретный канал без помех и с помехами.

- Вероятности совместного появления P(xi,yj), объединения двух статистически зависимых ансамблей заданы в таблице

| yj | xi | х1 | х2 |
| --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 0,14 | 0,26 |
| y2 |  | 0,37 | 0,23 |

Определить точные количества условных энтропий H(yjxi) и среднее количество H(Y/Х).

- Шифр плэйфера.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

### Билет  №  4

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Этапы аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования.

- Согласование характеристик сигнала и канала связи.

- Известно, что телеизмеряемая величина должна быть в пределах от 
15 В до 25 В. Измерения произвели прибором, который показал 22 В, но он имеет погрешность 2 В. Определить количество информации, полученной в результате опыта.

- Методы сжатия JPEG и JPEG2000.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

### Билет  №  5

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Количество информации при равновероятности состояний источника сообщений.

- Закодировать методом Шеннона-Фано восемь сообщений, если вероятности их появлений равны: P(x1) =0,2; P(x2)=0,18; P(x3)=0,16; P(x4)=0,14; P(x5)=0,12; P(x6)=0,10; P(x7)=0,06; P(x8)=0,04.

- Определить энтропии H(X) и H(Y), если задана матрица вероятностей состояний системы, объединяющей источники X и Y: P(xi,yj)=0,050,10,150,10,020,080,150,170,18.

- Теорема Котельникова.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	6

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия ансамбля.

- Закодировать методом Хаффмана восемь сообщений, если вероятности их появлений равны: P(x1)=0,30; P(x2)=0,17; P(x3)=0,13; P(x4)=0,13; P(x5)=0,10; P(x6)=0,07; P(x7)=0,06; P(x8)=0,04.

- На вход линии связи, в которой действует помеха, поступает сообщение Х в двоичном коде в виде X=11000110. На выходе линии связи зафиксирована последовательность Y=11110011. Определить точные и среднее количество информации, содержащееся в Y о Х. Указание: для удобства расчётов обозначить Х  =ААВВВААВ и Y = CCCCDDCC.

- Система шифрования квадратом Полибиуса. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

- Билет  №	 7

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия объединения.

- Шифр простой подстановки. Показать на примере.

- Закодировать методом Хаффмана восемь сообщений, если вероятности их появлений равны: P(x1)=0,30; P(x2)=0,17; P(x3)=0,13; P(x4)=0,13; P(x5)=0,10; P(x6)=0,07; P(x7)=0,06; P(x8)=0,04.

- Методы сжатия информации с потерями.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №    8

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Свойства энтропии.

- Метод Вижинера. Показать на примере.

- Вероятность совместных событий P(xi,yj) статистически связанных ансамблей X и Y заданы в виде матрицы

P(xi,yj)=0,10,20,25

- Определить энтропии H(X), H(Y) и H(X,Y).

- Методы сжатия без потерь.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  9

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Количество информации от опыта в общем случае.

- Метод гаммирования. Показать на примере.

- Источник вырабатывает с различной вероятностью два символа A и B. Определить количество возможных последовательностей, содержащих nA символов A, причем nA+nB=M= 4. Определить вероятность события, которое заключается в том, что в выработанной источником последовательности длиной M содержится nA символов A, если вероятность появления символов P(A) = 0,3.

- Методы сжатия с потерями.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	10

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Дифференциальная энтропия.

- Криптографическое закрытие информации методом перестановки. Показать на примере.

- Непрерывный канал связи с пропускной способностью 1000 дв.ед./с предназначен для передачи квантованного сигнала с полосой частот 10 Гц. Определить число различных уровней измеряемого сигнала и погрешность измерений, если амплитуда полезного сигнала равна 10 B.

- Метод замены. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 	                        	Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	11

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия эргодического источника.

- Понятие эпсилон-энтропии непрерывного источника сообщений.

- По непрерывному каналу передается сигнал амплитудой 5 B, спектр которого ограничен полосой частот 100 Гц. Определить пропускную способность канала связи таким образом, чтобы погрешность передаваемого сигнала не превышала 1%.

- Метод аутентификации «Запрос – Ответ».

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

- Билет  №  12

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Свойство энтропии эргодического источника.

- Структурная схема системы передачи информации.

- Источник вырабатывает три различны символа  х1, х2, х3 с вероятностями 0,6; 0,3; 0,1 соответственно. Заданы возможные длительности символов τ1=10 с, τ2 = 5 с, τ3 = 1 с. Подобрать такое соответствие заданных длительностей символам источника, чтобы поток информации был максимальным.

- Электронная цифровая подпись.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  13

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Избыточность и поток информации источника сообщений.

- Ассиметричное шифрование.

- Определить пропускную способность канала связи при условии, что сигнал C(t)=5cos200πt должен быть восстановлен с погрешностью не большей чем один вольт.

- Сжатие по алгоритму словаря. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	14

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Префиксные коды. Привести примеры префиксного и непрефиксного кода.

- Граф эргодического источника, если коррелятивные связи распространяются на два символа, а источник имеет четыре характерных состояния. Вывод выражения для энтропии H(X).

- Зашифровать сообщение “Сдача зачета по ТПИ” при помощи ключа “Интеллект” по методу автоключа.

- Свойства энтропии.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  15

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Эпсилон-энтропия источника сообщений.

- Скорость передачи информации и пропускная способность непрерывных каналов связи.

- По бинарному каналу передаются сообщения: F(X) = 11001110. Длительность каждого элемента сообщения 10-3 c. Определить скорость передачи сообщения и пропускную способность бинарного канала.

- Понятие авторизации, идентификации и аутентификации.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  № 16

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Эпсилон-производительность источника. Избыточность источника непрерывных сообщений.

- Информационная модель дискретного канала связи. Скорость передачи информации при отсутствии помех.

- Оценить, какую долю общего числа возможных последовательностей следует учитывать в практических расчетах, если эргодический источник, имеющий энтропию H(X) = 2 дв.ед. вырабатывает восемь различных символов, а длина последовательностей M=30.

- Полиалфавитная замена. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	17

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Основные свойства количества информации.

- Основные виды и характеристики каналов связи.

- Произвести кодирование сообщения “ОДА” согласно алгоритму RSA (e, n) = (5,91) и его декодирование ключом (d,n) = (29,91).

- Арифметическое кодирование.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

- Билет  №	  18

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Определение информации.

- Скорость передачи информации, пропускная способность непрерывных каналов связи.

- Вероятности совместного появления P(xi,yj) объединения двух ансамблей заданы в виде таблицы

| yj | xi | х1 | х2 | х3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 0,15 | 0 | 0,05 |
| y2 |  | 0,20 | 0,05 | 0 |
| y3 |  | 0 | 0,30 | 0,25 |

Определить точные H(xi,yj)и среднее H(X,Y) количества неопределенности в совместном наступлении событий xiи yj.

- Ключ Третемиуса. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  19

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Практическая ширина спектра.

- Дискретный канал без помех и с помехами.

- Вероятности совместного появления P(xi,yj), объединения двух статистически зависимых ансамблей заданы в таблице

| yj | xi | х1 | х2 |
| --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 0,14 | 0,26 |
| y2 |  | 0,37 | 0,23 |

Определить точные количества условных энтропий H(yjxi) и среднее количество H(Y/Х).

- Дифференциальное кодирование. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  20

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Этапы обращения информации.

- Информационная модель дискретного канала связи. Энтропия источника и энтропия сообщения.

- ОпытX имеет четыре исхода x1, x2, x3, x4 с соответственными вероятностямиP(x1) = 0,15, P(x2) = 0,18, P(x3)=0,27, P(x4)=0,40. Найти точные I(xi) и среднее количество информации I(X), несомое исходами x1, x2, x3, x4.

- Методы сжатия сообщений.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

### Билет  №  21

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Уровни проблем передачи информации.

- Согласование характеристик сигнала и канала связи.

- Известно, что телеизмеряемая величина должна быть в пределах от 
15 В до 25 В. Измерения произвели прибором, который показал 22 В, но он имеет погрешность 2 В. Определить количество информации, полученной в результате опыта.

- Вероятностные (энтропийные) методы сжатия.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

### Билет  №  22

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Практическая ширина спектра.

- Закодировать методом Шеннона-Фано восемь сообщений, если вероятности их появлений равны: P(x1) =0,2; P(x2)=0,18; P(x3)=0,16; P(x4)=0,14; P(x5)=0,12; P(x6)=0,10; P(x7)=0,06; P(x8)=0,04.

- Определить энтропии H(X) и H(Y), если задана матрица вероятностей состояний системы, объединяющей источники X и Y:

P(xi,yj)=0,050,10,150,10,020,080,150,170,18.

- Хеширование.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  23

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия ансамбля.

- Закодировать методом Хаффмана восемь сообщений, если вероятности их появлений равны: P(x1)=0,30; P(x2)=0,17; P(x3)=0,13; P(x4)=0,13; P(x5)=0,10; P(x6)=0,07; P(x7)=0,06; P(x8)=0,04.

- На вход линии связи, в которой действует помеха, поступает сообщение Х в двоичном коде в виде X=11000110. На выходе линии связи зафиксирована последовательность Y=11110011. Определить точные и среднее количество информации, содержащееся в Y о Х. Указание: для удобства расчётов обозначить Х  =ААВВВААВ и Y = CCCCDDCC.

- Арифметическое кодирование. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

- Билет  №  24

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Понятие и классификация сигналов. Теорема Котельникова.

- Шифр гаммированием. Показать на примере.

- Эргодический источник, используя алфавит из двух символов х1 и х2, вырабатывает последовательность х1 х2 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х1 х1.. Вероятностные связи имеются между четырьмя символами. Определить все возможные состояния источника и порядок их следования в данной последовательности.

- Средства аутентификации с устройством распознавания голоса.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  25

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Свойства энтропии.

- Метод Вижинера. Показать на примере.

- Вероятность совместных событий P(xi,yj) статистически связанных ансамблей X и Y заданы в виде матрицы

P(xi,yj)=0,10,20,25

- Определить энтропии H(X), H(Y) и H(X,Y).

- Интегральные преобразования. Преобразование Лапласа, Фурье.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  26

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Количество информации от опыта в общем случае.

- Метод гаммирования. Показать на примере.

- Источник вырабатывает с различной вероятностью два символа A и B. Определить количество возможных последовательностей, содержащих nA символов A, причем nA+nB=M= 4. Определить вероятность события, которое заключается в том, что в выработанной источником последовательности длиной M содержится nA символов A, если вероятность появления символов P(A) = 0,3.

- Кодирование повторов и длин повторов. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  27

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Дифференциальная энтропия.

- Криптографическое закрытие информации методом перестановки. Показать на примере.

- Непрерывный канал связи с пропускной способностью 1000 дв.ед./с предназначен для передачи квантованного сигнала с полосой частот 10 Гц. Определить число различных уровней измеряемого сигнала и погрешность измерений, если амплитуда полезного сигнала равна 10 B.

- Шифрование с автоключом при использовании криптограммы. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 	                        	Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №	28

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия эргодического источника.

- Алгоритм шифрования DES.

- По непрерывному каналу передается сигнал амплитудой 5 B, спектр которого ограничен полосой частот 100 Гц. Определить пропускную способность канала связи таким образом, чтобы погрешность передаваемого сигнала не превышала 1%.

- Аутентификация методом паролей.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

- Билет  №  29

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Свойство энтропии эргодического источника.

- Произвести кодирование сообщения “ОДА” согласно алгоритму RSA (e, n) = (7,91) и его декодирование ключом (d,n) = (31,91).

- Источник вырабатывает три различны символа  х1, х2, х3 с вероятностями 0,6; 0,3; 0,1 соответственно. Заданы возможные длительности символов τ1=10 с, τ2 = 5 с, τ3 = 1 с. Подобрать такое соответствие заданных длительностей символам источника, чтобы поток информации был максимальным.

- Электронная цифровая подпись.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  30

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Избыточность и поток информации источника сообщений.

- Основные виды и характеристики источников информации.

- Определить пропускную способность канала связи при условии, что сигнал C(t)=5cos200πt должен быть восстановлен с погрешностью не большей чем один вольт.

- Шифрование с автоключом при использовании открытого текста. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  31

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Префиксные коды. Привести примеры префиксного и непрефиксного кода.

- Граф эргодического источника, если коррелятивные связи распространяются на два символа, а источник имеет четыре характерных состояния. Вывод выражения для энтропии H(X).

- Зашифровать сообщение “Сдача зачета по ТПИ” при помощи ключа “Интеллект”.

- Схема системы передачи информации.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  32

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Энтропия эргодического источника.

- Свойства энтропии.

- По непрерывному каналу передается сигнал амплитудой 5 B, спектр которого ограничен полосой частот 100 Гц. Определить пропускную способность канала связи таким образом, чтобы погрешность передаваемого сигнала не превышала 1%.

- Гомофоническая замена. Показать на примере.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения

# БГУИР

Билет  №  33

Дисциплина     Теория передачи информации

Весенняя экзаменационная сессия 2015–2016 учебного года

- Основные свойства количества информации.

- Методы сжатия речевых сигналов.

- Произвести кодирование сообщения “ОДА” открытым ключом (e, n) = (7,33) и его декодирование ключом (d,n) = (3,33) по алгоритму RSA.

- Методы шифрования с открытым и закрытым ключом.

Заведующий кафедрой 		Преподаватель

Дата утверждения