РАЗРАБОТКА АНТЕННЫХ РЕШЕТОК КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 2,4 ГГц

Михайлов В. С., Петровский К. А., Сергеев В. И.

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Михайлов В. С.

# Таганрогский государственный радиотехнический университет, Россия

# E-mail: petrovsk@maivs.ru

Аннотация — Рассмотрены две методики синтеза сканирующих кольцевых концентрических антенных решеток (ККАР) круговой поляризации с использованием ряда Фурье-Бесселя. Приведены результаты расчета характеристик излучения антенны.

1. Введение

В наземных системах связи необходимы фазированные антенные решетки с круговой поляризацией поля излучения. Одним из способов реализации таких решеток являются ККАР. Преимуществом ККАР является возможность размещения излучателей с большим шагом без появления дифракционных максимумов, что позволяет ослабить взаимодействие излучателей в решетке. В докладе приводятся методики синтеза сканирующих ККАР, обеспечивающие заданный уровень боковых лепестков (УБЛ) при сохранении центральной симметрии размещения излучателей.

2. Основная часть

При синтезе ККАР подлежат определению радиусы колец, угловой шаг излучателей на кольцах, угловое смещение излучателя на каждом кольце, а также амплитуда и фаза излучателя. Задача упрощается, если считать фазовое распределение известным и соответствующим формированию луча в направлении =0, =90. В отличие от задач синтеза, рассмотренных ранее в литературе [1, 2], здесь необходимо обеспечить азимутальную симметрию расположения излучателей. Эквидистантное расположение излучателей на кольцах позволяет осуществлять сканирование в широком секторе (360) в азимутальной плоскости с сохранением УБЛ при сканировании.

Рассматриваемые в докладе методики синтеза с использованием ряда Фурье-Бесселя и разложения Шлемильха, разработаны на основе метода парциальных диаграмм и позволяют определить параметры излучающей системы по заданной диаграмме направленности (ДН). При этом синтезируемая функция должна удовлетворять известным условиям из общей теории синтеза [1]. Разложение Шлемильха также накладывает ограничение на класс синтезируемых функций.

Разложение Фурье-Бесселя может быть применено и к кусочно-непрерывным функциям.

В докладе приведены примеры синтеза ККАР с ДН в виде цилиндрических функций p(x) первого и второго порядка, при этом х рассчитывается по формуле

x=2kRmaxsinϕ2,

где Rmax — радиус кольцевой антенной решетки; k=2πλ — волновое число.

Зависимость ширины луча и УБЛ от порядка функции приводится в таблице 1.

Таблица 1

| p | 0,7, град. | УБЛ, дБ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 44λ2Rmax | –7,95 |
| 1 | 62λ2Rmax | –18 |

Отличительной особенностью методики является форма центрального излучателя. При разложении функции в ряд Фурье-Бесселя отсутствует постоянная составляющая. В этом случае первым излучателем является кольцо минимального радиуса.

На рис. 1 показана зависимость коэффициента стоячей волны в питающем коаксиальном кабеле антенны от частоты.

Рис. 1

## 3. Заключение

Таким образом, разработаны ККАР с круговой поляризацией поля излучения по заданному УБЛ.

Выявлена возможность минимизации УБЛ в ККАР путем увеличения числа элементов в системе. Показано увеличение числа элементов при обеспечении заданного максимального УБЛ и уровня бокового излучения.

## 4. Список литературы

| [1] | Зелкин, Е. Г. Построение излучающей системы по заданной диаграмме направленности / Е. Г. Зелкин. — М.: Энергоиздат, 1963. — 374 с. |
| --- | --- |
| [2] | Габриэльян, Д. Д. Метод амплитудно-фазового синтеза антенной решетки произвольной геометрии / Д. Д. Габриэльян, С. Е. Мищенко // Радиотехника и электроника, 1995. — Т.40, №7. — С. 45 — 48. |

SYNTHESIS OF ANTENNA ARRAYS 
WITH CIRCULAR POLARIZATION 
FOR 2.4 GHz FREQUENCY BAND

Mihaylov V. S., Petrovskiy K. A., Sergeev V. I.

Scientific adviser: Mihaylov V. S.

Taganrog State University, Russia

Abstract — Two Fourier-Bessel based synthesis methods for scanning concentric ring antenna arrays with circular polarization are considered. The calculated antenna radiation characteristics are presented.