# Контрольная работа (типовой расчет) №1

“РАСЧЕТ СЛОЖНОЙ  ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА”

- Начертить схему согласно заданному варианту (источники тока включать параллельно заданной ветви).

- Преобразовать схему к двухконтурной.

- Рассчитать двухконтурную схему, используя метод двух узлов.

- Разворачивая схему в обратном порядке найти токи в исходной схеме.

- Найти напряжение между точками Unn (согласно варианту).

- Определить суммарную мощность всех источников энергии Рист=РE+РI и суммарную мощность всех приёмников энергии Рпр=I2R. Проверить баланс мощностей Рист=Рпр.

Решение систем алгебраических уравнений п.п.7,8,9 выполнить при помощи программы MATHCAD. Вклеить в типовой расчет распечатки файла MATHCAD с выполненными п.п.   7,8.9.

- Определить токи в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа.

- Определить токи в ветвях исходной схемы методом контурных токов.

- Определить токи в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений.

- Определить ток в заданной ветви методом эквивалентного генератора напряжения

(согласно варианту).

- Для выбранного замкнутого контура схемы, включающего не менее 2-х источников ЭДС, построить в масштабе потенциальную диаграмму (контур для построения потенциальной диаграммы выбирается студентом самостоятельно).

Представить ответы в виде таблицы:

| ### I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | Unn | Uхх | Rген | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |