УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, СКРЕМБЛИРОВАННОГО
СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

г. Минск, Республика Беларусь

Жарковский О. В.

Чердынцев В. А. − д. т. н., профессор

В современных системах передачи информации одной из главных задач является обеспечение надежной связи в условиях повсеместно сложившейся ЭМО. Это обязывает к применению сложных сигналов, одним из которых является сигнал с расширением спектра.

Применение подобного сигнала подразумевает использование специального кода (в нашем случае, псевдослучайной последовательности) на приемной и передающей стороне. Для изучения был выбран нестандартный метод на основе квадратичного преобразования, а также рассматривался квадратурно-модулированный сигнал с информационной последовательностью на косинусной составляющей и прямым расширением спектра за счет ПСП gt−τ:

st,X,τ,β=a0gt−τXtcosω0t+β+sinω0t+β,

где Xt − бинарная последовательность, β − случайная начальная фаза, которая остается постоянной в процессе эксперимента.

На рисунках 1 и 2 приведены структурные схемы формирования и обработки:

| Рис. 1 – Структурная схема формирования сигнала st,X,τ,β | Рис. 2 – Структурная схема обработки сигнала st,X,τ,β |
| --- | --- |

Алгоритм обработки за счет возведения в квадрат основан на следующих расчетах:

s2t,X,τ,β=a02g2t−τXtcosβcosω0t−sinβsinω0t+cosβsinω0t+sinβcosω0t2.

После раскрытия скобок, как квадрата суммы, и применения формулы синуса двойного угла, а также с учетом того, что gt−τ=±1 и Xt=±1, а следовательно g2t−τ=1 и X2t=1, получим:

s2t,X,τ,β=a02Xtsin2ω0t+2β.

Полученный результат подразумевает три основных вывода: на приемной стороне нет необходимости использовать генератор ПСП для сжатия полосы сигнала; обработка должна осуществляться на удвоенной несущей частоте 2ω0; при выбранном методе обработки случайная начальная фаза β увеличивается в два раза.

Для создания моделей был использован язык технических вычислений MatLab, а также встроенная в него система динамического моделирования Simulink.

Основной сложностью при создании модели обработки стало возникновение явления «обратной работы». На практике было подтверждено, что это связано с увеличением начальной фазы β в два раза. Для решения проблемы была использована дополнительная относительная фазовая манипуляция.

Для определения надежности и скрытности системы сигнал был рассмотрен на фоне аддитивного белого гауссовского шума nt: при отношении сигнал/шум, равном 0.75, вероятность ошибочного приема равна нулю.

Таким образом, были разработаны модели формирования и обработки сигнала скремблированного случайной последовательностью. Рассматриваемая система за счет расширения спектра обеспечивает защиту от сосредоточенных помех, позволяет скрыть сигнал под шумами, превосходящими его на четверть по мощности, а также упростить схему обработки − все это выгодно выделяет ее на фоне других систем.

Список использованных источников:

- Чердынцев, В. А. Системы передачи информации с расширением спектра сигналов / В. А. Чердынцев, Дубровский В.В. // Уч. метод. пособие для студентов радиотехнических специальностей. – Мнинск, 2009. – 131 с.

- Карпушкин, Э. М. Радиосистемы передачи информации / Э. М. Карпушкин // Уч. метод. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Радиоэлектронные системы". – Минск, 2008. – 62 с.