Задачи по курсу "Элементная база ЭВС"

1. Биполярный транзистор работает в ключевом режиме. Найти сопротивление резистора R, если Iб=12 мА, UЭБ=0,6 В, а Uвх=4,2 В.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. На вход RC-цепи поступает ступенчатый сигнал в момент времени t0. Какое будет uвых в момент времени t0+1,6 с , если R=1.6 кОм, а C=500 мкФ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. На вход RC-цепи поступает ступенчатый сигнал в момент времени t0. Через какое время uвых установится равным 0 В, если R=6.4 кОм, а C=250 мкФ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Коэффициент усиления усилителя определяется выражением

| K=-R1R2. |  |
| --- | --- |

Определить, в каком диапазоне будет находится коэффициент усиления схемы, если резисторы выбирались из ряда E6, а их номиналы R1=6,8 кОм и R2=1,5 кОм.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Осуществить выбор резистора R в цепи, если Uст=9 В, Iстmin=3 мА, 
Iстmax=32 мА, Rн=20 кОм, а Uп∈[28 В  32 В].

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Рассчитать ограничивающий резистор R, если E=5 В, если прямой ток Iпр=20 мА, а прямое падение напряжения Uпр=3 В.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Резистор R=1 МОм имеет ТКС=±50 млн-1/Сo. В каком диапазоне может находится сопротивление такого резистора при температуре 75 Со.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. На вход RC-цепи поступает ступенчатый сигнал в момент времени t0. Через какое время uвых установится равным 5 В, если R=3.2 кОм, а C=500 мкФ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Осуществить выбор резистора R в цепи, если Uст=9 В, Iстmin=3 мА, 
Iстmax=32 мА, Rн=25 кОм, а Uп∈[25 В  42 В].

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Рассчитать ограничивающий резистор R, если E=12 В, если прямой ток Iпр=55 мА, а прямое падение напряжения Uпр=3.5 В.